Spécialité: DWM  S2                                                                         03/12/2025

Module:  RESEAU Informatique

LES DIFFERENTES COUCHES DU MODELE OSI

I- Définition

II- rôles et  fonctionnement des couches :

a) Application

## b) Présentation

## c) session

## d) Transport

## e) réseau

## f) Liaison

## g) Physique

I-Définition

Le modèle OSI (Open Systems Interconnexion) avec ces 7 couches (Application, Présentation, Session, Transport, Réseau, Liaison de données, Physique) C'est un modèle de communications entre ordinateurs proposé par l'ISO qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions, ce modèle est basé sur 7 parties appelées : couches

II- le fonctionnement :

Chaque couche du modèle OSI est constituée d’éléments matériels et logiciels et offre un service à la couche située immédiatement au-dessus d’elle.

## a)Application:

## Cette couche est celle que les PROGRAMMES D'APPLICATION perçoivent. Les messages qui doivent être envoyés sur le réseau entrent dans le modèle OSI par cette couche (courrier électronique, transfert de fichiers.Cette couche se distingue des autres couches du modèle OSI en ce sens qu’elle ne fournit aucun service aux autres couches du modèle OSI, mais seulement aux applications à l’extérieur de celui-ci.

## b) présentation:

## Lorsque des ordinateurs IBM, Apple…etc veulent communiquer entre eux, il faut bien entendu effectuer un certain nombre de conversions et de réorganisations des octets. La couche Présentation s'assure que les informations envoyées par la couche application d'un système sont lisibles par la couche application d'un autre système. Elle se charge également de la compression et du cryptage des données à transmettre puis du décryptage et de la décompression de celles-ci sur l'ordinateur destinataire.

## c) Session :

Cette couche fournit des services à la couche Présentation. Les fonctions de cette couche permettent aux applications fonctionnant sur deux stations de travail de coordonner leurs communications en une seule session (qui peut être considérée comme un dialogue très structuré). La couche Session est responsable de la création de la session, de la gestion des paquets envoyés dans un sens et dans l'autre durant celle-ci ainsi que de sa clôture.

## Alors que les couches Application, Présentation et Session se rapportent aux applications, les quatre couches dites inférieures se rapportent au transport des données.

## d) Transport :

La couche Transport segmente les données envoyées par le système de l'hôte émetteur et les rassemble en flux de données sur le système de l'hôte récepteur.

La fourniture d'un service fiable lui permet d'assurer la détection et la correction des erreurs, ainsi que le contrôle du flux d'informations. Lorsque plusieurs paquets sont traités simultanément, comme lorsqu'un fichier est fragmenté en de multiples paquets à transmettre, la couche Transport contrôle la séquence des composants du message et régule le flux du trafic pour qu'il ne franchisse pas certaines limites. Lorsqu'un DOUBLON de paquet arrive, cette couche le détecte et l'élimine. SPX et TCP sont des protocoles de la couche Transport.

## e) réseau :

## Cette couche aiguille les paquets en fonction des besoins pour les faire parvenir à leur destination. Elle est responsable de l'adressage et de la livraison des paquets de messages. Alors que, la couche Liaison de données ne connaît que l'ordinateur immédiatement adjacent, la couche Réseau est responsable de la ROUTE COMPLETE d'un paquet, de la source à la destination. IPX et IP sont des exemples de protocoles de la couche réseau. Cette couche traduit les adresses logiques de réseau et les noms en leur contrepartie physique.

## f) Liaison :

La couche Liaison de données assure un transit fiable des données sur une liaison physique.  Du fait de sa complexité, la couche de liaison de données est souvent subdivisée en une couche de contrôle d'accès au support (MAC) et une couche de contrôle de liaison logique (LLC). La couche de contrôle d'accès au support régit l'accès au réseau (passage de jetons et détection de collisions) et contrôle ce réseau. La couche de contrôle de liaison logique, a pour rôle d'envoyer et de recevoir les messages de données de l'utilisateur. Ethernet et Token Ring sont des protocoles de la couche de liaison de données.

Physique :

Cette partie du modèle OSI définit les caractéristiques physiques et électriques des connexions qui constituent le réseau (paires torsadées, câbles en fibre optique, câbles coaxiaux, connecteurs, répéteurs, etc.). Cette couche est assimilable à une couche de niveau matériel. Elle convertit les bits en signaux ou l'inverse.